「寺町通り地区」景観形成基準

資料　３－２

基本方針

寺町通りでは、天正年間に金森長近が建設した城下町において、寺院が建ち並ぶ通りとして、歴史とみどりが息づくやすらぎのあるまちなみの形成を目指す。

| 種別 | 項目 | 景観形成基準 |
| --- | --- | --- |
| 住宅等 | 構造 様式 | ・構造はできるかぎり木造とする。都合上、鉄筋コンクリート造・鉄骨造とする場合は、外観に留意し、木造に見えるようにする。 |
|  | 高さ | ・通りからは二階建てと見えるように努める。通りから見えにくい部分は二階建てより高くしてもよいが、三階建てまたは三階+屋上階段室を上限とする。 |
|  | 屋根 | ・勾配屋根を原則とする。できる限り銀鼠色の越前瓦とする。やむをえず金属板張り等にする場合、無彩色（グレー～黒）とし、青や赤・赤茶色等を避ける。 |
|  | 壁面 | 【外壁・建具】 ・通りから見える壁面の大部分は、板張り、もしくは板張りに見えるよう配慮する。色は、無彩色（グレー～黒）もしくは、こげ茶色（黒に近い茶色）とする。 ・窓にはできるかぎり格子をつける。 ・車庫のシャッター等の色は、黒またはこげ茶色とする。ただし、木を貼る場合の色は木の素地の色とする。 【テント（オーニング）】 ・テント（オーニング）を設置する場合は、色、素材にこだわり落ち着きある物とする。 【バルコニー】 ・バルコニーを設ける際は、通りから見えないよう配慮する。見えてしまう場合、洋風にならないようにする。 |
| 附属 工作物 | 塀等 | ・通りに接して建物がないところでは、板塀、土塀または生垣を設置する。 ブロック塀は、板塀または土塀に見えるようにする。 ・板塀、土塀を設置する場合、また、ブロック塀を板塀または土塀に見えるようにする場合、無彩色（白～グレー～黒）またはこげ茶色を基調とし、塀の上に屋根等を設ける。 |
|  | 広告物 (看板) | ・看板の設置場所は一階の庇上または一階壁面、一階軒下とする。 ・色彩に配慮し、できるかぎり落ち着いた色を用いる。 ・一階庇上の看板の幅は間口一間程度とする。 ・一階壁面、一階軒下の看板は節度ある大きさとする。 ・プラスチック看板は避ける。特にメーカーのプラスチック看板は避ける。 ・現代風照明器具は、デザインに十分配慮し節度あるものとする。 ・軒先より突出した看板やポール式の看板は、設けないことを基本とする。 |
|  | 設備機器 自動販売機 | ・エアコンの室外機、ガスボンベ等の設備機器は、通りから直接見えない位置に設置するよう努める。やむをえない場合は、木等で覆う｡ ・自動販売機等を設置する場合は、通りからの景観に配慮した落ち着きあるものとする。 |
| その他 | 植栽 | ・通りから緑がたくさん見えるよう既存の高木を大切に育てる。 ・新たに植える余地があるところでは、高木の植栽に努める。 |